目次

はじめに‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１

取り扱い上の注意‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１

１ご紹介‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２

１.1使用目的‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２

１.2機械の仕様‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２

１.3各部の詳細‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３

１.4構造と部品‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３

１,5警告ラベルと使用上の注意‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５

１.6警告ラベル貼付位置と使用上の注意‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥６

２設置‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥６

２.1輸送‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥６

２.2取り付け‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１２

３試運転‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１３

４使用方法‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１３

４.1タイヤの取り付け‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１４

４.2タイヤの取り外し‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１４

４.3空気充填‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１４

５メンテナンス‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１６

電気系統図‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１８

はじめに

この度は、レバーレス　タイヤチェンジャー「TC-1500」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。　この説明書は、本機の性能をより長く保ち、正しく安全にご使用いただく為に、とても重要なものです。

この説明書を注意深く読み、よく理解した上で本機を使用してください。

本説明書は、いつでも確認できるよう大切に保管してください。

警告

- 説明書の指示にしたがってください。

- 地方、または国の定めた法律・規範に従い、設置をおこなってください。

- 初動を正しく行う為に、各部をしっかり点検してください

- 取り扱い説明書を読み、指示に従ってください。使用者がすぐに読めるよう、機械の近くに保管してください。

- 作業者は、機械を安全に正しく使用する為に適切な訓練を受けてください。

- すべての部品が正しく配置され、安全に支障なく作動するときのみ作業を行ってください。

- 定期的に各部を点検し、必要に応じてメンテナンスをしてください

- 修理・メンテナンスは、当社規定、または適切な部品を使用し行ってください。

- すべての警告ステッカーは、はっきりと確認できるようにしてください。

タイヤの取り付けや取り外しの手順など、基本的な作業の訓練を受けた事がない場合は本機を使用しないでください。

警告ステッカーの近くに立たないでください。

警告ステッカーは絶対に剥がさないでください。

作業中は稼動部分に触らないでください。

事故や誤操作、使用者や第三者による許可されていない改造や修理による故障について、販売元は責任を負いません。

１.紹介

使用目的

レバーレスタイヤチェンジャー「TC-1500」は、高品質で高い作業能力を持ち、乗用車、バン、軽トラック等のタイヤ交換に特化して設計されています。

Note: 本機は、タイヤ交換を行う事を目的として設計されています。他の用途には使用しないでください。

間違った使用方法、または使用目的以外に使用したことによる故障は保障の範囲ではありません。

各部の詳細

タイヤ最大幅　　　　365mm

最大タイヤ直径　　　1150mm

外側ロック（リム　下図 A）　　　12“-24”

内側ロック（リム　下図 B）　　　10”-20“

電力供給

380V/50Hz.                0.75kw   3Ph

280V/50Hz.                1.1kw    1Ph

110V/220V-500Hz/60Hz.    1.1kw   1Ph

作業温度　　　　0-45℃

作業圧　　　　　8-10bar

A

B

警告ステッカーと機械の使用説明

事故の危険性。ビードブレーカーの作動中は前に立たないでください。

作業者の怪我を避ける為に、ディマウントヘッドが作業位置にある際には、タイヤの上に手を置かないでください。

クランプ爪が作動している時にはタイヤとホイールの間に手を置かないでください。

ビード落としを行う際にはホイールクランプを閉じてください。

ビードブレーカーが作業位置にある時には、ビードブレーカーと機械本体の間に手を置かないでください。

目の怪我の危険性。エアーコンプレッサーのホースを外した時に圧縮された空気が放出され、作業者の目の怪我の原因になります。

怪我の危険性。ポストアームが傾くので、作動中の機械の後ろに立たないでください。

感電の危険性。基盤内部は高電圧が流れています。

。

目の怪我の危険性。ビード着脱や空気充填などの作業中に、埃や破片が飛ぶ場合があります。

作業中は手袋を着用してください。

作業中は作業服を着てください。

最高空気圧　１０bar

警告

怪我や事故を引き起こさない為に、作業の前に説明書をお読みください

安全の為に

- 全ての警告や説明を確認・閲読を怠ると、怪我や死亡事故を引き起こす原因になります

- 本機を使用する前に、このタイヤチェンジャーに備えられた警告や説明書を注意深く読み、確実に理解してください

- ご使用中は、全ての警告や指示を遵守してください

- 警告や使用説明のステッカーを隠さないでください

- 警告ステッカーが汚損・剥離した場合は、直ちに貼りなおしてください

警告ステッカーをひとつでも汚損・紛失した場合は本機を使用しないでください

注意

感電の恐れがあります。

カバーを開けないでください

警告

感電のリスクを減らす為に。

本機を雨などによる水濡れの危険がある場所に設置しないでください。

危険

本機はお客様自身による点検を推奨しません。カバーを開けないでください。

改造をしないでください。従わない場合、重大事故や死亡事故を引き起こす原因になります。

危険・警告

タイヤやホイールにかける圧を誤ると、爆発による重大事故を引き起こします。

バーストの注意

ビードを入れる際は、40PIS（270kph）以上の圧をかけないでください。

ビードを入れた後は、指定空気圧を越えて空気を入れないでください。

空気充填の間、タイヤやリムに手を伸ばしたり、傾けたりしないでください。

タイヤとリムの爆発は重大な事故や死亡事故を引き起こす原因になります。

このタイヤチェンジャーには安全装置は備わっておらず、タイヤやリムの爆発を抑制することはできません。

タイヤが爆発する原因は・・・

1.リムの直径とタイヤの直径が合致しない場合

2.タイヤやリムに欠陥がある場合

3.指定圧を超えてビードを入れた場合

4.タイヤの指定空気圧を超えて空気を充填した場合

5.作業者が安全規則に適切に従わなかった場合

重要な安全規則

- 訓練を受けた人以外は本機を使用しないでください。

- ビードを外す前に、タイヤの空気を全て抜いてください。バルブコアを外してください。

- マウントやディマウントをする前に、リムからホイールウェイトを全て取り除いてください。

- マウント・ディマウントやビードを入れる際には、常に適切なビードワックスを使ってください。

- タイヤとリムがビードの直径と全く同じであることを常に確認してください。

タイヤとリムのサイズはサイドウォールに表示されています。リムサイズはリムに表示されています。

ビードの直径が同一でない場合、リムにタイヤをマウントしないでください

- タイヤとリムに欠陥が無いかを注意深く点検してください。欠陥を発見した時には、タイヤをマウント

しないでください。

- ビードを入れたり、タイヤに空気を充填する際は、ペダルを短く踏んで細かく空気をいれながら、

頻繁にエアー圧を確認してください。

- 空気充填をしている間、タイヤやホイールから離れてください。充填中は、タイヤに手を伸ばしたり傾けたりしないでください。第三者を機械に近づけないでください。

- 指定空気圧を超えて空気を充填しないでください。

指定圧を超えて充填した場合、タイヤはバーストします。

警告

リムのサイズ（リムに記載）とタイヤのサイズ（サイドウォールに記載）が一致しない場合は、マウントをしないでください。

2.設置

2.1輸送

機械は確実に梱包されたまま輸送し、梱包材に記された印に従って設置してください。

機械を移動させる際は、右図のようにツメを差し込み、梱包されたままフォークリフトで運んでください。

運搬する際の温度は-25℃から55℃に保ち、湿気・振動・衝撃を与えないようにしてください。

2.2据え付け

2.2.1据え付け場所

据え付け場所を選ぶ時には、現行の安全規則に確実に従ってください。

半自動式タイヤチェンジャーは、電力供給源とエアーコンプレッサーを接続しなければいけません。

これらの近くに機械を設置してください。

設置場所は、機械の全ての部品を正しく、制限なく動かす為に、右図に記しているスペースが必要です。

本機を屋外に設置する場合、屋根などで保護しなければいけません。

2.2.2開梱

開梱後、輸送による部品や機械のダメージを目視で確認し、何か問題があった場合はディーラーに連絡してください。

梱包材のプラスティック、釘、ネジ、木片やダンボールなどは地方の規則に従って処理してください。

2.2.3確認

機械に空気を供給する前に機械の周りから離れ、ターンテーブルの上に何も置かないでください。

ホースを繋いで空気を供給した上で空気漏れがないかを確認し、漏れを確認した場合は使用しないでください。

Note:輸送の前にオイルや圧を抜いている場合は調整する必要はありません。

3.試運転

- 4つのペダルが正しい位置にあるかを確認し、8-10barのプレッシャーの時に空圧機器に繋いでください。

Note:輸送前に設定されていれば、空圧機器に繋いだ後にターンテーブル上のクランプが自動的に開きます

- ペダル1を踏むと、タワーが後ろに倒れます。もう一度踏むと、もとの位置に戻ります。

- ペダル2を踏むと、ターンテーブル上のクランプが閉じます（軽く踏んだ時は、動作手順を示します）

ペダルをもう一度踏むと、クランプが開きます。

- ペダル3を踏むと、ターンテーブルが時計回りに回転します。

ペダルを押し上げると、半時計回りに回転します

- ペダル4を踏み込むと、ビードブレーカーブレードが作動します。

ペダルを離すと、ビードブレーカーブレードはもとの位置に戻ります。

- ペダル5の空気圧ロックボタンを踏み込むと、アームとスライドが固定されます。

- 作業中、オイルセパレーターがきちんと作動しているか確認してください。

通常、ペダルを5,6度踏むたびにオイルが一滴落ちます。

- オイルの落ち方が速過ぎたり、遅すぎたりする場合、エアーレギュレーターを整備してください。

Notes:　作業中に機械が振動しないように、しっかり整備してください

機械は地面に完全に固定されなければいけません

メンテナンスをする前に、空気や電力の供給を停止してください

作業中は、作動している機械の部位から体や手を離してください

ネックレス、ブレスレット、裾が長い服や長い髪は作業者を危険に晒します

作業者は、メガネや手袋をはめるなど、安全な服装で作業してください

突発的な事故を起こさないよう、作業場は整理整頓してください

作業場は充分明るくしてください

4.使用方法

この説明書や警告を読む前に本機を使用しないでください

タイヤをリムにマウントする前に、次の事に気をつけてください

- リムを掃除し、万全の状態にしてください。必要であれば、リムの中のテープウェイトを含む全てのホイールウェイトを動かして掃除してください。

- ビードにダメージがないか、タイヤはきれいで乾いているか確認してください。

- 弁が金属の場合、新しいゴム弁かオーリングに取り替えてください。

- タイヤにチューブを取り付ける必要がある場合、チューブは乾いたダメージのないものを使用してください。

- 潤滑油は、正しいマウントや適切なセンタリングをする為に必要です。専用の潤滑油のみを使用してください。

- リムのサイズにあったタイヤを使用してください。

4.1ディマウント

- ビードブレーカーブレードとゴムパッドの間にタイヤを置き、ブレードをリムから２cm離してビードの上に置き、リムからビードを落とす為にペダル4を踏んでください（右図）。タイヤのウエントホールは、作業中にビードブレーカーブレードに近づけないでください。

- タイヤを完全にリムから離す為に、何箇所かでペダルをふんでください。

- マウンティング・ディマウンティングヘッドがリムに近づくように、アームを作業位置にセットしてください。マウンティング・ディマウンティングヘッドの中のローラーは、リムを傷つける事を防ぐ為に2mm離してください（右図）

タワーのスライドを固定する為に、ロッキングハンドルをひいてください。

- タイヤレバーでマウンティング・ディマウンティングヘッドの上にビードを持ち上げ、ビードが完全に落ちるまでペダル3を踏み、時計回りにターンテーブルを回してください。

チューブタイヤの場合は、チューブが傷つくのを防ぐためにマウンティング・ディマウンティングヘッドを、エアーバルブの右側から約10mm離して設置してください。

- チューブは取り外してください。マウンティング・ディマウンティングヘッドに向けてホイールをひっくり返し、ビードを落とす為に上記の手順をくりかえしてください

4.2マウンティング

Note: マウンティングをする前に、タイヤとリムのサイズが同じか確認してください

- ターンテーブルの上にリムをクランプしてくだい。

- 石鹸水でビードを滑りやすくしてください。

- マウンティング・ディマウンティングヘッドの爪の上方にタイヤの片側を置き、反対側を押しながらタイヤをリムの溝に入れてください。

ペダル３を踏み、ターンテーブルを時計回りに回しながらタイヤの底面部を完全にマウントしてください。

- チューブタイヤの場合は、リムの上にチューブを被せてください。

その後、上記の手順を繰り返してください。

Note:　クランプとタイヤの間に手を置かないでください。（機械の中のプレッシャーコントロールバルブを改造しないでください。ロッキングバルブの故障の原因になります。）

4.3空気充填

作業中はタイヤから手と体を離してください。怪我を避ける為に、注意して空気を充填してください。

タイヤに空気を充填する際は、説明書の指示に厳密に従ってください。万が一、タイヤがバーストしても、本機には作業者（及び第三者）を守る為の安全装置は内蔵されていない事を念頭においてください。

リムとタイヤが同じサイズである事を確認してください。空気を充填する前であれば、タイヤはダメージを受けません。

4.3.1チューブタイヤ

- バルブ軸を動かしてください。

- 空気注入機をバルブで止め、適切に繋がっているか確認してください。

- タイヤとリムの直径が一致しているかを最終確認してください。

- リムとビードが滑らかになっているか確認してください。必要であれば潤滑油を足してください。

- 空気充填を開始する為に、1の位置まで（右図）ペダルを踏みこんでください。

- エアーゲージで空気圧を確認しながら、適正空気圧に達するまで少しずつ空気を入れてください。

Note:　タイヤに空気を入れすぎた場合は、適正空気圧になるまでエアーゲージにあるボタンを押して空気を抜いてください。

4.3.2チューブレスタイヤ

Note:　チューブレスタイヤに空気を充填する場合は、ホイールをリムの内側からクランプし、強い空気圧（ブラスとモード）を使用してください。

- バルブ軸を動かしてください。

- 空気注入機をバルブで止め、適切に繋がっているか確認してください。

- タイヤとリムの直径が一致しているか最終確認をしてください。

- リムとビードが滑らかになっているか確認してください。必要であれば潤滑油を足してください。

- 空気充填を開始する為に、1の位置まで（右図）ペダルを踏みこんでください。

- ビードが硬く、タイヤに装着することが困難な場合は、ビードの上部がリムに密着するまでタイヤを手動で持ち上げ、2の位置までペダルを踏みこんでください。スライドのノズルから強い空気が放出され、ビードを密着させることができます。

- ペダルを1の位置まで戻し、適正空気圧になるまでタイヤに空気を充填してください。

５．メンテナンス

Note:　訓練を受けた作業者のだけがメンテナンスを行ってください。

機械寿命を延ばす為に正しい使用方法を遵守し、マニュアルに従ったメンテナンスを定期的に行ってください。

作業や信頼性にも影響し、作業者や第三者の怪我につながる恐れがあります。

- 稼働部にホコリが入り込むのを防ぐために、機械や作業場の環境をキレイな状態に保ってください。

- 空気圧のオイルレベルを定期的に点検してください。オイルが足りない場合は、空気供給を停止しSAE30オイルをカップに追加してください。

- ターンテーブルの稼働部位を清掃し、潤滑油を塗布してください。（右図）

- 連結部やボルトを定期的に点検し、必要がある場合は締めなおしてください。

- アーム部を綺麗に保ち、スムーズに稼働するように定期的に潤滑油を塗布してください。（右図）

- 変位や摩擦が起こる可能性のあるすべての接続面には定期的に潤滑油を指してください。

- 機械に入る湿気を抑えるために、エアーコンプレッサーの近くに水分分離機を置いてください。

Note:作業前に電源を切り、空気供給ホースを外してください。

- ターンテーブルが正常に作動するよう、ベルトの張りを確認・調節してください。機械の左部パネルのネジを緩めてパネルを取り外し、モーターのナットでベルトの締緩を調節してください。

- シャフトのロックが正常にかからない場合は、次の手順に従って調整してください。

- 空気の供給を止めてください

- アームのカバーを外してください

- スタッドボルトの近くにあるナットをスパナで調整するか、ロッキングプレートの後ろにあるネジをロックしてください

- 空気圧供給を接続し、アームを3～4㎜上げてロック位置を観察してください